УДК 004.94:69

ФЕДЕРАТИВНАЯ СЕТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ REVIT И КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ АРХИТЕКТОРА И ИНЖЕНЕРА

ГАБИДУЛЛИН РИНАТ ЗИНАТУЛЛАЕВИЧ

генеральный директор, ООО «А-строй»

Аннотация. Рассмотрена организация совместной работы над информационной моделью здания в распределённой проектной команде. Показано, что централизованная схема с общим файлом и блокировками элементов плохо применима при удалённой работе внешних исполнителей, и обоснована федеративная схема «один файл — один автор». Определена единица обмена между разделами: не полная модель смежника, а задание-выжимка — именованный неизменяемый срез, содержащий только значимые для получателя величины. Показан предел применимости обмена геометрией для раздела инженерных систем и сформулированы условия работоспособности федеративной схемы.

Ключевые слова: информационное моделирование, федеративная модель, координация разделов, инженерные системы, задание смежнику, среда общих данных, IFC, коллизии, прослеживаемость.

A FEDERATED NETWORK OF REVIT INFORMATION MODELS AND COORDINATION BETWEEN ARCHITECT AND ENGINEER

GABIDULLIN RINAT ZINATULLAEVICH

General Director, A-Stroy LLC

Abstract. The paper considers the organisation of collaborative work on a building information model within a distributed design team. It is shown that the centralised scheme with a shared file and element locking is poorly applicable when external contractors work remotely, and the federated scheme "one file — one author" is substantiated. The unit of exchange between disciplines is defined: not the full model of the adjacent discipline, but a task extract — a named immutable slice containing only the values significant for the recipient. The limits of geometry-based exchange for building services are shown, and conditions for the operability of the federated scheme are formulated.

Keywords: information modelling, federated model, discipline coordination, building services, task for adjacent discipline, common data environment, IFC, clashes, traceability.

Введение

Проектная документация создаётся несколькими специалистами, решения которых взаимно зависимы. Архитектор задаёт габариты помещений и высоты, конструктор — несущий каркас, инженер размещает в оставшемся объёме сети отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Каждое изменение у одного участника способно обесценить работу остальных.

Цена рассогласования измерима. Классическое исследование Национального института стандартов и технологий США оценило годовые издержки недостаточной совместимости данных в отрасли капитального строительства в 15,8 млрд долларов, причём основная их часть приходится на повторный ввод данных, проверку и устранение последствий рассогласования [9]. Отечественные данные подтверждают масштаб: из выборки пятидесяти проектов лишь 10 % не имели замечаний государственной экспертизы, а ошибки проекта и неудачные проектные решения являются причиной от 10 до 35 % аварий [1, с. 710].

Технология информационного моделирования предлагает решение: пространственная модель делает пересечения видимыми и позволяет выявить их до выхода на площадку [3]. Однако сама по себе трёхмерная модель координации не обеспечивает — она лишь переносит задачу согласования из плоскости чертежа в пространство модели. Остаётся организационный вопрос: как несколько авторов работают над одним объектом, не блокируя друг друга и не теряя изменений смежника.

Вопрос обостряется для распределённых команд. Практика привлечения внешних исполнителей, работающих удалённо и на собственных рабочих местах, распространена в проектировании инженерных разделов; при этом единая корпоративная сеть, общий сервер и администрируемые рабочие места отсутствуют.

Цель работы — обосновать схему организации совместной работы, применимую в таких условиях, и определить единицу обмена между разделами.

1. Две схемы организации совместной работы

1.1. Централизованная схема

Распространённый способ совместной работы над моделью в среде Revit — общий файл с механизмом рабочих наборов: каждый участник заимствует элементы, изменяет их и возвращает. Схема обеспечивает единый источник данных и не требует согласования форматов.

Её предпосылки, однако, существенны: устойчивый канал к общему хранилищу, единая версия программного обеспечения, администрируемые рабочие места, доверенная сеть. При работе внешних исполнителей эти предпосылки не выполняются. Попытка заменить общее хранилище синхронизируемой облачной папкой приводит к известным последствиям: подгрузке файла по требованию, конфликтным копиям и повреждению модели, — и не рекомендуется разработчиком среды.

Отдельно следует отметить отсутствие автоматической блокировки для файлов модели в средствах совместной работы общего назначения: системы управления документами реализуют явное взятие файла на редактирование, но не удерживают его автоматически при открытии в среде проектирования. Это означает, что при распределённой работе техническая гарантия непересечения авторов отсутствует, и её приходится заменять организационной.

1.2. Федеративная схема

Альтернатива — федеративная схема, в которой модель объекта разделена на файлы по принципу «один файл — один автор». Раздел делится на части по естественным границам: секция здания, блок систем, этап. Каждая часть имеет единственного ответственного, и только он вносит в неё изменения.

Блокировки при такой схеме не нужны: конфликт редактирования исключён не механизмом, а разделением ответственности. Сводная модель объекта существует не как файл, а как результат сборки — совокупность частей, объединяемых для проверки пересечений и анализа.

Схема имеет два следствия, существенных для организации работы.

Во-первых, границы файлов становятся границами ответственности. Вопрос «кто отвечает за этот участок» получает ответ из состава модели, а не из переписки.

Во-вторых, состав объекта становится наблюдаемым: наличие или отсутствие части, дата её последнего изменения и версия видны без обращения к автору.

1.3. Применимость

Федеративная схема не является универсально лучшей. При работе одной команды в одном офисе централизованная схема проще: она не требует регламента обмена и даёт мгновенную видимость чужих изменений.

Однако при распределённой работе выбор сводится к федеративной схеме, поскольку предпосылки централизованной не выполняются, а их имитация средствами файловой синхронизации создаёт риск потери данных, превышающий выигрыш.

2. Единица обмена между разделами

2.1. Полная модель как единица обмена

Естественным решением представляется передача смежнику полной модели раздела в виде подгружаемой связи. Практика показывает недостатки такого обмена.

Полная модель содержит избыточные для получателя данные: инженеру, размещающему воздуховоды, не нужны сведения об отделке и заполнении проёмов, но нужны отметки перекрытий, габариты помещений и положение несущих элементов. Избыточность увеличивает вес файла, замедляет работу и, что существеннее, скрывает изменения: при получении новой версии модели смежника отличить значимое изменение от несущественного визуально невозможно.

Кроме того, полная модель не фиксирует предмет согласования. Факт передачи модели не означает, что стороны договорились о конкретной величине, и при расхождении на стадии выпуска документации восстановить, что именно было согласовано, затруднительно.

2.2. Задание-выжимка

Предлагается иная единица обмена — задание-выжимка: именованный набор величин, значимых для получателя, передаваемый вместо полной модели. Для взаимодействия архитектурного и инженерного разделов состав задания включает:

- отметки и габариты — высоты этажей, отметки перекрытий, чистые высоты помещений;

- зоны размещения — коридоры, шахты, технические помещения, подвесные потолки с указанием свободной высоты;

- проёмы и отверстия — положение, размеры, требования к обрамлению;

- закладные детали и нагрузки, передаваемые на конструкции;

- табличные данные — экспликации помещений, категории, требования по кратностям воздухообмена.

Задание отличается от модели тремя свойствами. Оно адресно — составлено для конкретного получателя. Оно сопоставимо — две версии задания различаются по перечню изменённых величин, а не визуально. Оно фиксирует договорённость — согласованное задание является документом, к которому можно вернуться.

2.3. Задание как неизменяемый срез

Для того чтобы задание выполняло последнюю функцию, оно должно быть неизменяемым после выдачи. Изменение условий порождает новую версию задания, а не правку прежней. Прежние версии сохраняются.

Такое требование соответствует принятой в среде общих данных схеме движения материалов между зонами рабочих данных, общих данных, опубликованной документации и архива, где переход сопровождается процедурами проверки и согласования, а опубликованное не изменяется [7]. Единообразное именование и статусы, отражающие уровень готовности, названы в той же работе необходимыми условиями работоспособности среды.

3. Формат слепка и предел применимости обмена

3.1. Нативный формат и открытый формат

Файл модели в нативном формате среды проектирования остаётся рабочим документом автора. Для сборки сводной модели, проверки пересечений и передачи данным потребителям целесообразно использовать открытый формат, а нативный файл рассматривать как архивный.

Основанием служит разграничение задач: нативный формат оптимизирован для редактирования в конкретной среде и конкретной её версии, тогда как для анализа, длительного хранения и передачи требуются независимость от версии среды и машиночитаемая структура. Направления развития открытого формата IFC — расширение охвата, многоуровневая архитектура обмена, организационные изменения в практике управления проектами — были определены ещё в начале его распространения [8] и сохраняют актуальность.

3.2. Что теряется при обмене

Существенное ограничение, о котором следует говорить прямо: не всякий обмен сохраняет свойства, необходимые инженерному разделу.

Элемент инженерной сети характеризуется не только геометрией, но и принадлежностью к системе, наличием соединительных портов и связностью с соседними элементами. Именно эти свойства позволяют получить из модели спецификацию, проверить гидравлическую увязку и проследить систему от источника до потребителя.

Механизмы обмена, ориентированные на геометрическое представление, передают элемент сети как поверхность с набором свойств. Такой обмен пригоден для визуального контроля и поиска пересечений, но недостаточен для анализа систем: принадлежность к системе и топология соединений при нём утрачиваются. Открытый формат IFC содержит средства описания этих свойств — распределительные порты, отношения соединения портов и распределительные системы, — и выбор механизма обмена следует делать по признаку их сохранения.

Практическое следствие: требование к слепку модели инженерного раздела строже, чем к слепку архитектурного. Для архитектуры достаточно геометрии и свойств элементов; для инженерных систем требуется сохранение топологии, иначе слепок пригоден лишь для проверки пересечений.

3.3. Свод объекта

Собранная из частей сводная модель служит основанием для проверки пересечений — задачи, ради которой информационное моделирование чаще всего и внедряется [3]. Пересечение воздуховода с несущей балкой, выявленное в модели, устраняется правкой, тогда как обнаруженное на площадке требует переделки.

Однако сводная модель полезна не только проверкой пересечений. Она даёт состав объекта на дату, перечень изменений между датами и основание для проверки комплектности — сведения, которые при работе по чертежам восстанавливаются только вручную.

4. Координация архитектора и инженера

4.1. Асимметрия зависимости

Взаимная зависимость разделов не симметрична. Инженер не может начать компоновку до получения планировок и отметок, тогда как архитектор способен вести работу, зная лишь ориентировочные требования к техническим помещениям. Из этого следует, что основной поток заданий направлен от архитектора к инженеру, а основной поток требований — в обратную сторону.

Практическое следствие: задержка выдачи архитектурных решений сдвигает работу инженерных разделов целиком, тогда как задержка инженерных требований приводит к локальным переделкам. Это обстоятельство должно учитываться при планировании: резерв времени требуется не там, где работа объёмнее, а там, где она зависима.

4.2. Предмет согласования

Наиболее конфликтные предметы согласования между архитектурным и инженерным разделами — отверстия в ограждающих и несущих конструкциях, свободная высота под перекрытием и размеры технических помещений. Сложность возникает не в момент первичной выдачи, а при изменениях: перенос перегородки архитектором обесценивает трассировку сетей, а увеличение сечения воздуховода инженером может потребовать изменения высоты подвесного потолка.

Для раздела вентиляции характерна дополнительная трудность: при плотной прокладке воздуховодов пересечения многочисленны, а их чтение на планах затруднено, вследствие чего приходится выполнять планы на нескольких отметках [3]. Это делает трёхмерную проверку не удобством, а необходимостью.

4.3. Событие вместо опроса

При обмене файлами участник узнаёт об изменении смежника, когда открывает его модель. Между внесением изменения и его обнаружением проходит время, в течение которого работа ведётся по устаревшим данным.

Организационное решение — уведомление о событии: изменение публикуется, и заинтересованные участники извещаются о нём, а не опрашивают хранилище. Требование выглядит техническим, но определяет достижимую скорость согласования: при опросе задержка равна периоду опроса, при уведомлении — времени реакции.

4.4. Прослеживаемость обмена

Отдельного внимания заслуживает реестр переданных и полученных материалов. Практика показывает, что значительная доля срывов сроков вызвана задержкой исходных данных, а ответственность при этом возлагается на проектировщика, поскольку доказательства своевременного запроса отсутствуют.

Реестр обмена, в котором фиксируются дата передачи, состав и получатель, закрывает спор до его возникновения. Апробация схемы приёма-передачи документации с использованием технологий информационного моделирования показала сокращение времени согласования на 57 % и снижение числа ошибок на 69 % [2], причём в числе факторов успешности названы корпоративные стандарты моделирования, среда общих данных и юридически значимый документооборот.

5. Условия работоспособности федеративной схемы

Федеративная схема не сводится к разделению файлов. Ниже перечислены условия, без которых разделение даёт не выигрыш, а дополнительные издержки.

5.1. Граница файла совпадает с границей ответственности. Если часть модели правят двое, преимущество схемы утрачивается, а механизма разрешения конфликта нет. Деление на части выполняется по зонам ответственности, а не по удобству построения.

5.2. Именование и статус обязательны. Часть модели без обозначения стадии готовности не может быть включена в свод: неизвестно, является ли она решением или заготовкой. Единообразное именование и статусы — условие работоспособности среды общих данных [7], а не формальность.

5.3. Сводная модель собирается автоматически. Если сборка выполняется вручную, она выполняется редко, и проверка пересечений превращается в разовое мероприятие перед выдачей. Ценность сводной модели пропорциональна частоте её пересборки.

5.4. Единицей обмена является задание, а не модель. Передача полной модели переносит на получателя работу по выявлению значимых изменений; при числе разделов более трёх эта работа становится основной.

5.5. Выданное задание не изменяется. Правка ранее выданного задания лишает стороны возможности установить, что было согласовано, и обесценивает саму процедуру выдачи.

5.6. Выбор механизма обмена определяется требованиями наиболее сложного раздела. Механизм, достаточный для архитектуры, может оказаться непригодным для инженерных систем (п. 3.2). Проверять пригодность следует по разделу с наибольшими требованиями к передаваемым свойствам.

6. Ограничения

Федеративная схема не устраняет необходимости согласования — она делает его наблюдаемым. Число согласований остаётся прежним, изменяется лишь то, что они фиксируются и поддаются проверке.

Схема предъявляет требования к дисциплине: именование, статусы, регламент выдачи заданий. В организации, где эти требования не соблюдаются, разделение модели на части приведёт к потере целостности вместо выигрыша. Уровень цифровой зрелости организации и квалификация персонала названы в числе ключевых факторов внедрения [2], и это ограничение следует признавать до начала перестройки процессов.

Выбор среды общих данных не является нейтральным: критерии выбора включают не только функциональные возможности, но и прозрачность ценообразования, простоту эксплуатации и независимость от иностранных компонентов [6]. Схема, описанная в настоящей работе, предъявляет к среде минимальные требования — хранение версий, статусы, уведомления, — что расширяет выбор.

Наконец, применение средств автоматизации, включая методы искусственного интеллекта, к анализу собранной модели остаётся отдельной задачей. Исследования показывают, что такие технологии входят в проектную практику [4], однако их применение опирается на качество исходных данных: модель, собранная из несогласованных частей, непригодна для автоматического анализа независимо от применяемых методов. Контроль качества выпускаемой документации при этом остаётся необходимым: в ряде организаций нормоконтроль отсутствует, а внутренняя проверка ограничивается самопроверкой исполнителя [5].

Заключение

1. Централизованная схема совместной работы над информационной моделью предполагает условия, не выполняющиеся при распределённой работе внешних исполнителей; её имитация средствами файловой синхронизации создаёт риск потери данных.

2. Федеративная схема «один файл — один автор» исключает конфликт редактирования разделением ответственности, а не блокировкой, и делает состав объекта и границы ответственности наблюдаемыми.

3. Единицей обмена между разделами целесообразно считать не полную модель смежника, а задание-выжимку — адресный, сопоставимый по версиям и неизменяемый после выдачи набор значимых величин.

4. Требования к механизму обмена определяются разделом инженерных систем: сохранения геометрии недостаточно, необходима передача принадлежности к системе и топологии соединений, иначе слепок пригоден лишь для проверки пересечений.

5. Координация архитектора и инженера несимметрична: основной поток заданий направлен от архитектора, и резерв времени требуется в зависимых, а не в наиболее трудоёмких работах.

6. Сформулированы шесть условий работоспособности федеративной схемы. Их несоблюдение обращает разделение модели в дополнительные издержки, вследствие чего они подлежат проверке до перестройки процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байбурин А.Х., Самарин А.Ю. Оценка рисков ошибок проектирования // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2024. Т. 14, № 4. С. 708–718. DOI: 10.21285/2227-2917-2024-4-708-718. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-riskov-oshibok-proektirovaniya (дата обращения: 14.09.2026).

2. Берденников Ф.Р., Синенко С.А. О приёме-передаче проектной и рабочей документации в подрядной строительной организации с использованием технологий информационного моделирования для организации строительного производства // Инженерный вестник Дона. 2025. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-priyome-peredache-proektnoy-i-rabochey-dokumentatsii-v-podryadnoy-stroitelnoy-organizatsii-s-ispolzovaniem-tehnologiy (дата обращения: 14.09.2026).

3. Ермакова В.А., Саламатина А.С. BIM-моделирование в системах вентиляции // Инженерный вестник Дона. 2022. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bim-modelirovanie-v-sistemah-ventilyatsii (дата обращения: 14.09.2026).

4. Есаулов Г.В., Барчугова Е.В., Карелин Д.А., Моисеев Ю.М. Технологии искусственного интеллекта в архитектурной и градостроительной практике, науке и образовании // Architecture and Modern Information Technologies. 2026. Т. 1, № 74. С. 229–247. DOI: 10.24412/1998-4839-2026-1-229-247. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-arhitekturnoy-i-gradostroitelnoy-praktike-nauke-i-obrazovanii (дата обращения: 14.09.2026).

5. Мальцев А.Б. Контроль качества проектной деятельности в строительстве // Вестник науки. 2023. Т. 3, № 11 (68). С. 956–967. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-kachestva-proektnoy-deyatelnosti-v-stroitelstve (дата обращения: 14.09.2026).

6. Мухаррямов И.Р. Основные критерии выбора среды общих данных для работы проектных организаций // Инженерный вестник Дона. 2024. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-vybora-sredy-obschih-dannyh-dlya-raboty-proektnyh-organizatsiy (дата обращения: 14.09.2026).

7. Савенко А.И., Черенков П.В. Среда общих данных при реализации строительных объектов с применением BIM // САПР и ГИС автомобильных дорог. 2019. № 2. DOI: 10.17273/CADGIS.2019.2.1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sreda-obschih-dannyh-pri-realizatsii-stroitelnyh-obektov-s-primeneniem-bim (дата обращения: 14.09.2026).

8. Froese T. Future directions for IFC-based interoperability // Journal of Information Technology in Construction (ITcon). 2003. Vol. 8. P. 231–246. URL: https://www.itcon.org/paper/2003/17 (дата обращения: 14.09.2026).

9. Gallaher M.P., O'Connor A.C., Dettbarn J.L., Gilday L.T. Cost Analysis of Inadequate Interoperability in the U.S. Capital Facilities Industry. NIST GCR 04-867. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2004. 210 p. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/gcr/2004/nist.gcr.04-867.pdf (дата обращения: 14.09.2026).

© Габидуллин Р.З., 2026