УДК 004.822:69

ВЕКТОРНЫЙ ГРАФ ЗНАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГАБИДУЛЛИН РИНАТ ЗИНАТУЛЛАЕВИЧ

генеральный директор, ООО «А-строй»

Аннотация. Рассмотрено построение графа знаний объекта капитального строительства по комплекту проектной и рабочей документации. Показано, что чертёж, выпущенный средствами автоматизированного проектирования, содержит структуру в текстовом и векторном слоях, и что растеризация с последующим распознаванием эту структуру уничтожает. Обоснован выбор первичного узла графа: им предложено считать обозначение, нанесённое на лист, а не истолкованный предмет. Введены три независимые оси описания — предметный ярус, слой доверия и контур доступа. Предложена шестиярусная онтология и правила допустимости связей, приведена полная схема графа в формате JSON Schema.

Ключевые слова: граф знаний, онтология, проектная документация, рабочая документация, нормоконтроль, комплектность, векторный чертёж, прослеживаемость, семантические технологии, информационное моделирование.

A VECTOR KNOWLEDGE GRAPH FOR THE DEVELOPMENT OF DESIGN AND WORKING DOCUMENTATION

GABIDULLIN RINAT ZINATULLAEVICH

General Director, A-Stroy LLC

Abstract. The paper considers the construction of a knowledge graph of a capital construction facility from a set of design and working documentation. It is shown that a drawing issued by computer-aided design tools contains structure in its text and vector layers, and that rasterisation followed by pattern recognition destroys this structure. The choice of the primary graph node is substantiated: the designation written on the sheet is proposed as such a node, rather than the interpreted object. Three independent axes of description are introduced — the subject tier, the trust layer and the access contour. A six-tier ontology and rules for admissible relations are proposed, and a complete graph schema in JSON Schema format is presented.

Keywords: knowledge graph, ontology, design documentation, working documentation, normative control, completeness, vector drawing, traceability, semantic technologies, information modelling.

Введение

Комплект рабочей документации на объект капитального строительства насчитывает сотни листов, распределённых по маркам разделов, и десятки текстовых документов. Значительная часть содержащихся в нём сведений связана перекрёстно: марка изделия, нанесённая на плане, раскрывается строкой спецификации на другом листе; номер помещения — строкой экспликации; отметка узла — отдельным листом узлов. Проверка того, что эти связи замкнуты, составляет существенную часть нормоконтроля и выполняется преимущественно вручную. Та же проверка повторяется при приёме-передаче документации подрядной организации, где неполнота комплекта обнаруживается уже на площадке [3].

Цена пропуска измерима. Из выборки пятидесяти проектов лишь 10 % не имели замечаний государственной экспертизы, а ошибки проекта и неудачные проектные решения являются причиной от 10 до 35 % аварий [1, с. 710]. Издержки недостаточной совместимости данных в отрасли капитального строительства США оценены в 15,8 млрд долларов в год, причём основная их часть приходится на повторный ввод данных, проверку и устранение последствий рассогласования [9]. Контроль качества проектной деятельности при этом остаётся преимущественно организационной процедурой, а не расчётной [5].

Технологии информационного моделирования предлагают представлять объект пространственной моделью, а обмен между разделами вести через открытый формат [8]. Семантические технологии развивают этот подход, представляя данные модели связным графом и позволяя соединять их со сведениями иной природы [11]. Обзор применения онтологий и семантического веба в управлении строительством выделяет восемь групп задач, среди которых проверка соответствия требованиям, и указывает на сохраняющиеся препятствия: сложность отображения онтологий, вопросы масштабируемости и защиты данных [10, p. 1208].

Однако предпосылка всех этих подходов — наличие информационной модели. Значительная доля выпускаемой документации моделью не сопровождается: она существует в виде комплекта чертежей и текстовых документов, размещённых в среде общих данных, к которой предъявляются требования хранения и версионности, но не смыслового разбора содержимого [6]. Задача построения графа знаний по такому комплекту остаётся открытой и по постановке отличается от задачи извлечения данных из модели.

Цель работы — предложить устройство графа знаний, наполняемого непосредственно по комплекту документации, и обосновать его ключевые решения.

1. Исходное наблюдение: чертёж уже структурирован

Работы по извлечению данных из чертежей, как правило, исходят из растрового изображения. Предлагаются многоступенчатые схемы с нейросетевой детекцией элементов и последующим восстановлением геометрических примитивов [2, с. 55]. Отдельное направление — распознавание условно-графических обозначений на схемах. Применение методов искусственного интеллекта в архитектурной и градостроительной практике рассматривается как складывающееся направление, охватывающее в том числе работу с графическими материалами [4, с. 229].

Постановка задачи в такой форме оправдана для документации на бумажном носителе. Для документации, выпущенной средствами автоматизированного проектирования, она избыточна и, более того, разрушительна.

Лист рабочей документации, сохранённый в формат переносимых документов, содержит два машиночитаемых слоя. Текстовый слой хранит каждую надпись с её координатами: типовой лист плана этажа формата А0 несёт порядка двух с половиной тысяч текстовых фрагментов — в их числе основная надпись, маркировка осей, номера помещений, марки изделий, строки экспликаций и ведомостей. Векторный слой хранит геометрию: контуры, штриховки, рамки таблиц и замкнутые фигуры выносок, число которых на таком листе измеряется сотнями тысяч примитивов.

Растеризация листа с последующим распознаванием обоих слоёв не использует. Более того, она физически не может воспроизвести их содержание: лист формата А0 при подаче на вход модели машинного зрения сжимается до нескольких сотен или тысяч пикселей по длинной стороне, и высота строки основной надписи на таком изображении оказывается меньше пикселя. Утверждение о содержании такого листа, полученное по его уменьшенному изображению, не имеет опоры в документе.

Отсюда первое положение: если у листа есть текстовый слой, разметка берётся из него, а детекция по изображению применяется лишь к тому, чего в тексте нет. Приём распознавания по растру сохраняет применимость для сканированных материалов и для условно-графических обозначений, не сопровождаемых подписями.

2. Первичный узел: обозначение, а не предмет

Типовые онтологии инженерных данных строятся вокруг предмета: узлом объявляется оборудование, участок сети, арматура, помещение. Такое решение представляется естественным, но содержит скрытое требование: чтобы создать узел «насос», необходимо уже установить, что перед нами насос.

Для графа, наполняемого по чертежу, это требование невыполнимо и опасно. На листе нанесено обозначение — например, `1с7`, `Н1`, `1.11.2`. Что именно оно обозначает, сообщает строка спецификации или экспликации, а не изображение. Если узлом объявлен предмет, то всякое обозначение, предмет которого не установлен, в граф не попадает. Проверка вида «элемент нанесён на план, но отсутствует в спецификации» по такому графу вернёт пустой результат — и отсутствие находки станет неотличимо от отсутствия нарушения. Это худший вид отказа для контролирующей процедуры: она молчит именно там, где данные неполны.

Отсюда второе положение: первичным узлом графа следует считать обозначение — запись, нанесённую на лист, — а предмет рассматривать как свойство узла, полученное из документа, где он назван словами.

Решение имеет и практическое следствие для отождествления узлов. Обозначения нормализуются иначе, чем наименования. Общепринятая нормализация наименований снимает знаки препинания по краям строки, что оправдано для организаций и заголовков. Применённая к обозначению, она меняет предмет: запись вида `-131`, обозначающая помещение подвального этажа, приводится к `131`, то есть к помещению первого этажа. Два различных помещения сливаются в один узел, после чего раскрытие одного из них закрывает проверку по второму. Правило нормализации обязано быть функцией вида узла.

3. Три независимые оси

Многоярусные онтологии инженерных данных описывают предмет несколькими слоями — физическим, пространственным, логическим, документарным. Такое разделение продуктивно, но при переносе на документацию обнаруживается, что «слой» в этих схемах несёт сразу три разных смысла, и их смешение приводит к неразрешимым положениям.

Предлагается разделить три независимые оси, на каждой из которых узел, свойство и связь занимают собственное положение.

Ярус отвечает на вопрос «о чём это»: документ, организация, место, изделие, система, норма.

Слой доверия отвечает на вопрос «откуда это взято». Различаются три значения: записано — сведение прочитано в документе; выведено — получено расчётом или геометрическим построением, с обязательным указанием приёма; предположено — гипотеза, требующая решения человека. Без такого различения расчётная величина ложится рядом с паспортной как равная ей, и через непродолжительное время их источник восстановить невозможно.

Контур доступа отвечает на вопрос «кому это видно». Для проектной организации естественно разделение на контур финансов, контур управления и контур разработки: сметы и платежи, договоры и переписка, техническая часть.

Оси ортогональны. Марка перемычки принадлежит предметному ярусу, записана и открыта участникам разработки. Сумма договора принадлежит организационному ярусу, тоже записана, но закрыта. Расчётный ток потребителя принадлежит предметному ярусу, открыт, но выведен, а не записан. Сведение трёх осей в одно поле приводит либо к закрытию технической части вместе со сметой, либо к признанию расчёта замером.

Отдельного замечания требует соотношение контура доступа и графа. Контур принадлежит документу, а не сущности: одна и та же организация упоминается и в договоре, и в основной надписи чертежа. Поэтому видимость сущности производна — сущность видна тому, кому виден хотя бы один документ с её упоминанием. Введение второго, независимого определения допуска для графа неизбежно приводит к расхождению с первым.

4. Шесть ярусов

Предлагается следующий состав ярусов, упорядоченный по убыванию достоверности.

Ярус 1, документарный — источники, листы, таблицы. Отвечает на вопрос, что и где написано. Это единственный ярус, содержащий факты в строгом смысле; содержание всех прочих ярусов из него выведено. В известных многоярусных схемах документарный ярус помещают последним, как вспомогательный. Предлагается поместить его первым: порядок ярусов есть утверждение о надёжности, и начинать следует с того, что записано.

Ярус 2, организационный — организации, подписанты, договоры, задания, сроки, суммы. Наполняется из контуров финансов и управления. В инженерных онтологиях этот ярус обычно отсутствует, поскольку они описывают объект, а не работу над ним. Для графа проекта он необходим: вопросы «кто выпустил лист», «к какому сроку» и «по какому договору» относятся к тому же объекту.

Ярус 3, пространственный — объект, корпус, этаж, помещение, координационная ось. Иерархия вложения здесь совпадает с принятой в облегчённых онтологиях топологии зданий, где здание содержит этажи, этаж — помещения, а помещение — элементы [11, p. 143]. Существенно, что такая иерархия описывается небольшим словарём: попытка опереться на полное отображение отраслевого формата обмена в онтологию известна сложностью структуры и объёмом, затрудняющим и рассуждение, и расширение.

Ярус 4, предметный — обозначения, изделия, материалы. Вход в ярус — обозначение (раздел 2); изделие появляется тогда и только тогда, когда строка спецификации назвала предмет словами.

Ярус 5, системный — инженерные системы и связи питания и управления между разделами. Здесь необходима оговорка о источнике связей. Топологию систем следует брать с принципиальных и однолинейных схем, где соединения нанесены явно, а не с планов, где их пришлось бы восстанавливать трассировкой линий. Восстановление топологии сетей по плоскому чертежу требует одновременно масштаба, единого начала координат для листов разных марок и высотных отметок, каждое из которых представляет отдельную задачу; выход такой процедуры невысок, а вероятность ложного результата значительна.

Ярус 6, нормативный — нормативные документы и их отдельные пункты. Требование выделено в самостоятельный ярус потому, что нормативная база внешняя по отношению к проекту и изменяется независимо от него. Автоматическое построение графов знаний по нормативной документации представляет самостоятельное направление; показано, что извлечение терминов из нормативных текстов достижимо, притом что отождествление извлечённого термина с записью справочника остаётся наименее надёжным звеном [7].

5. Связь как утверждение, требующее доказательства

Ребро графа, построенного по документации, есть утверждение о документе. Оно должно быть проверяемым, иначе граф накапливает правдоподобные, но необоснованные сведения.

Предлагается требование: у каждого ребра указывается основание — пара упоминаний, в которых обе связываемые стороны написаны. Ребро «обозначение `1с7` раскрыто в спецификации» доказано двумя адресами: выноской на плане и строкой таблицы. Ребро, выведенное из соображений о схеме именования — например, предположение, что `К1.1` есть модуль устройства `К1`, — основания не имеет и хранится как гипотеза яруса «предположено», но не как ребро.

Требование имеет следствие для сопровождения графа. При переиздании листа основания, ссылающиеся на его упоминания, становятся недействительными, и зависящие от них рёбра подлежат снятию. Ребро без основания снять невозможно: неизвестно, чем оно держалось.

Допустимость связей ограничивается правилами вида «ярус — вид связи — ярус». Без таких правил в граф попадают конструкции вида «помещение питает нормативный документ», синтаксически корректные и бессмысленные, а запрос контроля возвращает по ним пустой или ложный результат.

6. Проверка комплектности без разбора таблиц

Изложенное устройство делает возможной проверку, представляющую практический интерес и не требующую распознавания таблиц.

Первоначально естественным представляется сопоставление: извлечь обозначения с плана, извлечь строки таблиц и сравнить множества. Такой путь упирается в качество извлечения таблиц. Таблицы на листах рабочей документации разрываются рамками, объединяются по нескольку в одну область, содержат объединённые ячейки; извлечение даёт заведомо неполный результат. Сопоставление с неполным множеством порождает ложные замечания в количестве, делающем процедуру непригодной: недостающая строка таблицы неотличима от отсутствующей.

Предлагается иной признак, не зависящий от полноты извлечения таблиц. Каждое упоминание обозначения снабжается видом: выноска — обозначение нанесено на план в замкнутом значке; текст — обозначение встречается в тексте листа вне выносок; строка таблицы, заголовок, основная надпись, подпись на плане. Тогда:

> Обозначение, имеющее упоминание вида «выноска» и не имеющее ни одного упоминания иного вида в пределах документа, нигде в этом документе не раскрыто.

Утверждение опирается на счёт вхождений в текстовый слой, а он полон по построению: текстовый слой содержит все надписи листа независимо от того, распознана ли структура таблицы. Номер помещения, имеющий строку экспликации, встречается на листе дважды — в выноске и в строке; номер, строки не имеющий, встречается один раз.

Проверка требует двух оговорок, без которых она даёт ложные замечания.

Первая: раскрытие ищется в пределах документа, а не листа. В томе спецификация размещается на отдельном листе, и проверка «раскрыто на этом же листе» объявила бы нераскрытым всё, что раскрыто страницей далее. Осторожность здесь несимметрична: пропущенное замечание обходится дешевле выдуманного.

Вторая: для марок изделий отсутствие раскрытия в пределах документа есть норма, а не находка. Спецификация марок размещается в комплекте другой марки раздела. Замечанием отсутствие раскрытия является для номеров помещений; для марок изделий вывод делается по спецификации соответствующего комплекта. Без такого разделения процедура выдаёт сотни ложных замечаний на один лист.

7. Адресация: доли листа, а не единицы длины

Всякое утверждение графа должно допускать проверку человеком — то есть содержать адрес, по которому соответствующий участок листа может быть показан. Форма адреса требует оговорки, кажущейся частной, но приводящей к ошибкам, которые не обнаруживаются при отладке.

Лист большого формата, как правило, сохраняется повёрнутым: страница записана в книжной ориентации с указанием поворота на прямой угол. У такой страницы сосуществуют несколько систем координат: размеры страницы в том виде, в каком она показывается; координаты текста в том виде, в каком он записан; координаты, в которых средства разбора возвращают границы таблиц. Значение, взятое из одной системы и применённое в другой, указывает на существующее, но иное место листа. Ошибка не вызывает отказа: процедура завершается успешно и возвращает неверный участок.

Отсюда положение: наружу адрес выходит в долях листа в показанном виде — числами от нуля до единицы, — а пересчёт между системами координат сосредоточен в одном месте. Доля не зависит ни от формата листа, ни от разрешения, ни от поворота.

8. Схема графа

Ниже приведена схема предлагаемого графа в формате JSON Schema (черновик 2020-12). Схема задаёт три оси, шесть ярусов, состав узла, упоминания и связи, а также форму правил допустимости связей. Принадлежность вида узла своему ярусу задана перечислением, что позволяет отвергать несогласованные записи при проверке, а не при использовании.

```json

{

"$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",

"title": "Граф знаний объекта капитального строительства",

"type": "object",

"required": ["объект", "оси", "узлы", "связи"],

"properties": {

"объект": {

"type": "object",

"required": ["id", "шифр", "название"],

"properties": {

"id": { "type": "string", "format": "uuid" },

"шифр": { "type": "string" },

"название": { "type": "string" },

"стадии": {

"type": "array",

"items": { "enum": ["РД", "ПД", "ИД", "ОБИН", "ТЭО", "Смета", "Договор", "ОРД"] }

},

"марки": { "type": "array", "items": { "type": "string" } }

}

},

"оси": {

"type": "object",

"required": ["ярусы", "слои_доверия", "контуры_доступа"],

"properties": {

"ярусы": {

"type": "array", "minItems": 6, "maxItems": 6,

"items": {

"type": "object",

"required": ["имя", "номер", "отвечает_на", "виды_узлов"],

"properties": {

"имя": {

"enum": ["документарный", "организационный", "пространственный",

"предметный", "системный", "нормативный"]

},

"номер": { "type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 6 },

"отвечает_на": { "type": "string" },

"виды_узлов": { "type": "array", "items": { "type": "string" } }

}

}

},

"слои_доверия": {

"type": "array",

"items": { "enum": ["записано", "выведено", "предположено"] }

},

"контуры_доступа": {

"type": "array",

"items": { "enum": ["финансы", "управление", "разработка"] }

}

}

},

"узлы": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"required": ["id", "ярус", "вид", "имя", "ключ"],

"properties": {

"id": { "type": "string", "format": "uuid" },

"ярус": {

"enum": ["документарный", "организационный", "пространственный",

"предметный", "системный", "нормативный"]

},

"вид": { "type": "string" },

"имя": { "type": "string" },

"ключ": {

"type": "string",

"description": "Нормализованное имя; правило нормализации зависит от вида узла."

},

"чувствительность": { "enum": ["открыто", "ограничено"] },

"свойства": {

"type": "object",

"additionalProperties": {

"type": "object",

"required": ["значение", "слой"],

"properties": {

"значение": {},

"единица": { "type": ["string", "null"] },

"слой": { "enum": ["записано", "выведено", "предположено"] },

"основание": {

"type": ["string", "null"],

"description": "Для «записано» — адрес упоминания; для «выведено» — приём или формула."

}

}

}

},

"упоминания": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"required": ["id", "источник", "вид"],

"properties": {

"id": { "type": "string", "format": "uuid" },

"источник": { "type": "string", "format": "uuid" },

"лист": { "type": "integer", "minimum": 0, "default": 0 },

"поле": {

"type": "array", "minItems": 0, "maxItems": 4,

"items": { "type": "number", "minimum": 0, "maximum": 1 },

"description": "Доли листа в показанном виде: x0, y0, x1, y1."

},

"вид": {

"enum": ["текст", "выноска", "строка таблицы",

"заголовок", "основная надпись", "подпись на плане"]

},

"цитата": { "type": ["string", "null"] }

}

}

}

},

"allOf": [{

"oneOf": [

{ "properties": { "ярус": { "const": "документарный" },

"вид": { "enum": ["источник", "лист", "таблица"] } } },

{ "properties": { "ярус": { "const": "организационный" },

"вид": { "enum": ["организация", "человек", "договор",

"номер закупки", "сумма", "дата", "задание"] } } },

{ "properties": { "ярус": { "const": "пространственный" },

"вид": { "enum": ["объект", "корпус", "этаж",

"помещение", "ось"] } } },

{ "properties": { "ярус": { "const": "предметный" },

"вид": { "enum": ["обозначение", "изделие", "материал"] } } },

{ "properties": { "ярус": { "const": "системный" },

"вид": { "enum": ["система"] } } },

{ "properties": { "ярус": { "const": "нормативный" },

"вид": { "enum": ["норматив", "требование"] } } }

]

}]

}

},

"связи": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"required": ["откуда", "куда", "вид", "слой"],

"properties": {

"откуда": { "type": "string", "format": "uuid" },

"куда": { "type": "string", "format": "uuid" },

"вид": {

"enum": ["упомянуто в", "ссылается", "отменяет", "дополняет",

"входит в", "раскрыто в", "расположено в",

"питает", "управляет", "сторона документа",

"должно соответствовать"]

},

"слой": { "enum": ["записано", "выведено", "предположено"] },

"основание": {

"type": ["array", "null"], "maxItems": 2,

"items": { "type": "string", "format": "uuid" },

"description": "Пара упоминаний, в которых обе стороны написаны."

}

}

}

},

"правила_связей": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"required": ["вид", "откуда", "куда", "доказательство"],

"properties": {

"вид": { "type": "string" },

"откуда": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },

"куда": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },

"доказательство": { "type": "string" },

"зачем": { "type": "string" }

}

}

}

}

}

```

Состав правил допустимости связей приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Допустимые связи между ярусами

| Вид связи | Откуда | Куда | Чем доказывается |

|---|---|---|---|

| упомянуто в | любой | документарный | адрес упоминания |

| раскрыто в | предметный | документарный | выноска и строка таблицы |

| ссылается, отменяет, дополняет | документарный | документарный | номер документа в тексте |

| входит в | в пределах яруса | тот же ярус | иерархия обозначения |

| расположено в | предметный | пространственный | выноска в контуре помещения |

| питает, управляет | системный | предметный, системный | принципиальная или однолинейная схема |

| сторона документа | организационный | документарный | реквизиты, основная надпись |

| должно соответствовать | любой | нормативный | правило контроля с указанием пункта |

Заключение

Предложено устройство графа знаний объекта капитального строительства, наполняемого непосредственно по комплекту проектной и рабочей документации, без предварительного построения информационной модели.

Основные положения работы сводятся к следующему.

Документация, выпущенная средствами автоматизированного проектирования, содержит машиночитаемую структуру в текстовом и векторном слоях; растеризация листа с последующим распознаванием эту структуру не использует и восстановить не может. Разметку следует брать из текстового слоя, оставляя распознавание по изображению сканированным материалам и условным обозначениям без подписей.

Первичным узлом графа предложено считать обозначение, нанесённое на лист, а не истолкованный предмет. Обратный порядок делает отсутствие находки неотличимым от отсутствия нарушения, что для контролирующей процедуры недопустимо.

Описание разделено на три независимые оси — предметный ярус, слой доверия и контур доступа. Смешение их в одном признаке приводит либо к неправомерному ограничению доступа, либо к утрате различия между измеренной и расчётной величиной.

Ребро графа снабжается основанием — парой упоминаний, в которых обе стороны написаны. Связь, выведенная из соображений о схеме именования, хранится как гипотеза, но не как ребро.

Проверка комплектности обозначений сведена к счёту упоминаний по их видам и не требует распознавания структуры таблиц, полнота которого на листах рабочей документации не обеспечивается.

Дальнейшее развитие предложенного устройства связано с наполнением системного и нормативного ярусов: первое требует разбора принципиальных и однолинейных схем, второе — представления нормативной базы в виде, пригодном для ссылки из замечания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байбурин А.Х., Самарин А.Ю. Оценка рисков ошибок проектирования // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2024. Т. 14, № 4. С. 708–718. DOI: 10.21285/2227-2917-2024-4-708-718. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-riskov-oshibok-proektirovaniya (дата обращения: 20.09.2026).

2. Басов О.О., Демин О.Д., Носков Д.А. Подход к векторизации чертежей конструкторской документации на бумажном носителе // Научный результат. Информационные технологии. 2024. Т. 9, № 3. С. 55–62. DOI: 10.18413/2518-1092-2024-9-3-0-6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhod-k-vektorizatsii-chertezhey-konstruktorskoy-dokumentatsii-na-bumazhnom-nositele (дата обращения: 20.09.2026).

3. Берденников Ф.Р., Синенко С.А. О приёме-передаче проектной и рабочей документации в подрядной строительной организации с использованием технологий информационного моделирования для организации строительного производства // Инженерный вестник Дона. 2025. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-priyome-peredache-proektnoy-i-rabochey-dokumentatsii-v-podryadnoy-stroitelnoy-organizatsii-s-ispolzovaniem-tehnologiy (дата обращения: 20.09.2026).

4. Есаулов Г.В., Барчугова Е.В., Карелин Д.А., Моисеев Ю.М. Технологии искусственного интеллекта в архитектурной и градостроительной практике, науке и образовании // Architecture and Modern Information Technologies. 2026. Т. 1, № 74. С. 229–247. DOI: 10.24412/1998-4839-2026-1-229-247. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-arhitekturnoy-i-gradostroitelnoy-praktike-nauke-i-obrazovanii (дата обращения: 20.09.2026).

5. Мальцев А.Б. Контроль качества проектной деятельности в строительстве // Вестник науки. 2023. Т. 3, № 11 (68). С. 956–967. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-kachestva-proektnoy-deyatelnosti-v-stroitelstve (дата обращения: 20.09.2026).

6. Мухаррямов И.Р. Основные критерии выбора среды общих данных для работы проектных организаций // Инженерный вестник Дона. 2024. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-vybora-sredy-obschih-dannyh-dlya-raboty-proektnyh-organizatsiy (дата обращения: 20.09.2026).

7. Муромцев Д.И., Шилин И.А., Плюхин Д.А., Баймуратов И.Р., Хайдарова Р.Р., Дементьева Ю.Ю., Ожигин Д.А., Малышева Т.А. Построение графов знаний нормативной документации на основе семантического моделирования и автоматического извлечения терминов // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2021. Т. 21, № 2. С. 256–266. DOI: 10.17586/2226-1494-2021-21-2-256-266. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-grafov-znaniy-normativnoy-dokumentatsii-na-osnove-semanticheskogo-modelirovaniya-i-avtomaticheskogo-izvlecheniya (дата обращения: 20.09.2026).

8. Froese T. Future directions for IFC-based interoperability // Journal of Information Technology in Construction (ITcon). 2003. Vol. 8. P. 231–246. URL: https://www.itcon.org/paper/2003/17 (дата обращения: 20.09.2026).

9. Gallaher M.P., O'Connor A.C., Dettbarn J.L., Gilday L.T. Cost Analysis of Inadequate Interoperability in the U.S. Capital Facilities Industry. NIST GCR 04-867. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2004. 210 p. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/gcr/2004/nist.gcr.04-867.pdf (дата обращения: 20.09.2026).

10. Palihakkara A., Osorio-Sandoval C.A., Tizani W. A review of the application of ontologies and semantic web for building information modelling and digital twins based construction management // Journal of Information Technology in Construction (ITcon). 2025. Vol. 30. P. 1208–1243. DOI: 10.36680/j.itcon.2025.049. URL: https://www.itcon.org/paper/2025/49 (дата обращения: 20.09.2026).

11. Rasmussen M.H., Lefrançois M., Schneider G.F., Pauwels P. BOT: The building topology ontology of the W3C linked building data group // Semantic Web. 2021. Vol. 12, № 1. P. 143–161. DOI: 10.3233/SW-200385. URL: https://www.semantic-web-journal.net/content/bot-building-topology-ontology-w3c-linked-building-data-group-0 (дата обращения: 20.09.2026).

© Габидуллин Р.З., 2026